Protokoll: 	Prismenspektrometer

Teilnehmer: 	Florian Hildebrandt, Merlin Gromer

Datum: 	16. 04. 2026

Zusammenfassung der Aufgabe	2

Verwendete Geräte:	3

Durchführung	4

3.1: Arretierung	4

3.2: Einstellung der Spaltbreite	5

3.3: Bestimmung des Prismenwinkels γ und der Nullrichtung	6

3.4.1: Messung des minimalen Ablenkwinkels (Links)	7

3.4.2: Messwerte (spiegelbildliche Ablenkung) (Rechts)	8

Tabelle  λ & Ablenkwinkel δmin	9

Kalibrierkurve: δmin(λ)	10

Dispersionskurve n(λ) und Cauchy-Fit	10

Python: Kalibrierkurve (auch im GitHub Repository):	11

Zusammenfassung der Aufgabe

Durch Messungen mit einem Prismenspektrometer wird die wellenlängenabhängige Brechzahl 𝑛(𝜆) eines Prismenglases bestimmt sowie die Emissionswellenlängen verschiedener Lichtquellen (z. B. Heliumlampe und LEDs) untersucht. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Ablenkwinkel des Lichts im Prisma und der Wellenlänge analysiert.

Methode 1:
 Zunächst wird der Prismenwinkel 𝛾 bestimmt, indem die Winkel der reflektierten Strahlen an den Prismenflächen gemessen werden. Anschließend wird ohne Prisma die Nullrichtung des Systems aufgenommen.
 Danach wird für verschiedene Spektrallinien der Winkel der minimalen Ablenkung 𝛿mingemessen.
 Mit Hilfe der Beziehung zwischen Prismenwinkel, minimalem Ablenkwinkel und Brechungsindex wird daraus für jede Wellenlänge die Brechzahl 𝑛(𝜆) berechnet.
 Es werden außerdem die zugehörigen Messunsicherheiten bestimmt.

Methode 2:
 Die Messungen der minimalen Ablenkung werden für mehrere bekannte Wellenlängen (z. B. aus dem Heliumspektrum) durchgeführt. Aus den gemittelten Ablenkwinkeln wird eine Kalibrierkurve 𝛿min(𝜆)erstellt.
 Damit lassen sich unbekannte Wellenlängen (z. B. von LEDs) bestimmen. Gleichzeitig wird erneut der Brechungsindex berechnet und mit den vorherigen Ergebnissen verglichen.

Methode 3:
 Die berechneten Brechungsindizes werden als Funktion der Wellenlänge dargestellt. An diese Messdaten wird mithilfe von Python die Cauchy-Gleichung
𝑛(𝜆)=𝐴⋅1+𝐵𝜆2n(λ)=A⋅(1+λ2B​)
 angepasst.
 Aus der Kurvenanpassung erhält man die Materialkonstanten 𝐴 und 𝐵, mit denen das verwendete Glas identifiziert werden kann.
 Zusätzlich werden Messunsicherheiten sowie Fehlerfortpflanzungen berücksichtigt und grafisch dargestellt.

Verwendete Geräte:

- Prismenspektrometer (Hauptgerät)
bestehend aus aus:

  - Lichtquelle (z. B. Heliumlampe oder LEDs)

  - Kollimator (mit Spalt und Linse)

  - Prismentisch (zur Ausrichtung des Prismas, mit Winkelskala)

  - Prisma

  - Fernrohr (zum Beobachten der Spektrallinien, mit Fadenkreuz)

- Spektrallampen (z. B. Heliumlampe, mit bekannter Wellenlänge)

- Leuchtdioden (LED‘s, wellenlänge unbekannt)

- Skalensystem / Nonius( zum messen von Ablenkwinkel / Prismenwinkel)

Durchführung

3.1: Arretierung

Untersuchen, welche Teile beweglich sind, z.B. Fernrohr, Prismentisch und Kollimator. Arretierung testen, damit sich später nichts mehr verstellt.

Bemerkungen:

3.2: Einstellung der Spaltbreite

Hier wird der Spalt am Kollimator richtig eingestellt. Er soll so schmal sein, dass die Linien scharf sind, aber noch hell genug bleiben. Ist er zu breit, werden die Linien unscharf. Ist er zu schmal, sieht man kaum noch etwas. Man sucht also einen guten Mittelweg.

Bemerkungen:

3.3: Bestimmung des Prismenwinkels γ und der Nullrichtung

Zur Bestimmung der Nullrichtung wird das Prisma entfernt und das Fernrohr direkt auf den Spalt ausgerichtet. In diesem Schritt wird zuerst der Winkel des Prismas bestimmt. Dafür misst man die Winkel der reflektierten Strahlen an den Prismenflächen. Aus diesen Werten kann man den Prismenwinkel berechnen. Danach stellt man die Nullrichtung ein, also die Richtung ohne Prisma. Diese braucht man später als Vergleich für die Ablenkung.

Messung der Winkel:

| Nr. | φ1 | φ2 | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 253,5° _ 4‘ | 313,5° _ 3‘ |  |

Berechnung der Werte:
2*γ = φ2 − φ1

γ = |(φ2 − φ1) / 2|

Umrechnung in Grad

φ1 (°) = 253,56 °

φ2 (°) = 313,55 °

=> γ  = | (253,56 - 313,55) / 2 | = 29,991°

Betrag, damit der winkel für weitere berechnungen positiv ist.

Schätzung der Messunsicherheit für γ : 1‘ (0,0166°)

Nullrichtung:
𝜑0= 359,525 °

Bemerkungen:

3.4.1: Messung des minimalen Ablenkwinkels (Links)

Jetzt wird gemessen, wie stark das Licht im Prisma abgelenkt wird. Dazu dreht man das Prisma so, dass eine Spektrallinie ihre Richtung gerade ändert. Dieser Punkt ist die minimale Ablenkung. Dann wird der Winkel genau abgelesen. Das Ganze macht man für mehrere Farben und auch von der anderen Seite, um genauer zu sein. Nach den Messungen wurde die Nullrichtung erneut überprüft.

| Farbe | Wellenlänge λ | φ1 ( _° _‘ ) | φ1 (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| Messung 1 |  |  |  |
| Dunkelrot | 706,54 | 47° 1‘ | 47,01666667 |
| Rot | 667,82 | 47° 11‘ | 47,18333333 |
| Gelb | 587,56 | 47,5° 12‘ | 47,7 |
| Grün | 501,57 | 48,5° 9‘ | 48,65 |
| Blaugrün | 492,19 | 48,5° 17‘ | 48,78333333 |
| Blau | 447,15 | 49° 7‘ | 49,11666667 |
| Violett | 438,79 | 49,5° 7‘ | 49,61666667 |
| Messung 2 |  |  |  |
| Dunkelrot | 706,54 | 47° 0‘ | 47 |
| Rot | 667,82 | 47° 10‘ | 47,16666667 |
| Gelb | 587,56 | 47,5° 15‘ | 47,75 |
| Grün | 501,57 | 48,5° 9‘ | 48,65 |
| Blaugrün | 492,19 | 48,5° 18‘ | 48,8 |
| Blau | 447,15 | 49° 6‘ | 49,1 |
| Violett | 438,79 | 49,5° 5‘ | 49,58333333 |

Insgesamt

| Farbe | Wellenlänge λ | φ1 (°) Durchschnitt |
| --- | --- | --- |
| Dunkelrot | 706,54 | 47,00833333 |
| Rot | 667,82 | 47,175 |
| Gelb | 587,56 | 47,725 |
| Grün | 501,57 | 48,65 |
| Blaugrün | 492,19 | 48,79166667 |
| Blau | 447,15 | 49,10833333 |
| Violett | 438,79 | 49,6 |

3.4.2: Messwerte (spiegelbildliche Ablenkung) (Rechts)

3.4.1, aber gespiegelt.

| Farbe | Wellenlänge λ | φ1 ( _° _‘ ) | φ1 (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| Messung 1 |  |  |  |
| Dunkelrot | 706,54 | 312° 22‘ | 312,3666667 |
| Rot | 667,82 | 312° 9‘ | 312,15 |
| Gelb | 587,56 | 311,5° 6‘ | 311,6 |
| Grün | 501,57 | 310,5° 10‘ | 310,6666667 |
| Blaugrün | 492,19 | 310,5° 1‘ | 310,5166667 |
| Blau | 447,15 | 310° 10‘ | 310,1666667 |
| Violett | 438,79 | 309,5° 10‘ | 309,6666667 |
| Messung 2 |  |  |  |
| Dunkelrot | 706,54 | 312° 20‘ | 312,3333333 |
| Rot | 667,82 | 312° 9‘ | 312,15 |
| Gelb | 587,56 | 311,5° 6‘ | 311,6 |
| Grün | 501,57 | 310,5° 10‘ | 310,6666667 |
| Blaugrün | 492,19 | 310,5° 2‘ | 310,5333333 |
| Blau | 447,15 | 310° 10‘ | 310,1666667 |
| Violett | 438,79 | 309,5° 10‘ | 309,6666667 |

| Farbe | Wellenlänge λ | φ1 (°) Durchschnitt |
| --- | --- | --- |
| Dunkelrot | 706,54 | 312,35 |
| Rot | 667,82 | 312,15 |
| Gelb | 587,56 | 311,6 |
| Grün | 501,57 | 310,6666667 |
| Blaugrün | 492,19 | 310,525 |
| Blau | 447,15 | 310,1666667 |
| Violett | 438,79 | 309,6666667 |

Tabelle  λ & Ablenkwinkel δmin

𝜑1:	253,5667

𝜑2:	313.55

γ = (φII - φI) / 2 = (313.55° - 253.5667°) / 2 = 29.9917°

np = sin( δmin + 𝜸2 )sin( 𝜸2 )

δmin

| λ | δmin | np |
| --- | --- | --- |
| 706,54 | 46,53333333 | 2,393306803 |
| 667,82 | 46,7 | 2,39771782 |
| 587,56 | 47,25 | 2,412238138 |
| 501,57 | 48,175 | 2,436533183 |
| 492,19 | 48,31666667 | 2,440240066 |
| 447,15 | 48,63333333 | 2,448512544 |
| 438,79 | 49,125 | 2,461319579 |

Die Werte von n können höchstens auf die 1. Nachkommastelle genau angenommen werden, da sich der angenommene Fehler von 1‘ (0,0166°) aufsummiert.

Kalibrierkurve: δmin(λ)

Dispersionskurve n(λ) und Cauchy-Fit

n(λ) = A + B/λ²        (λ in μm)

Cauchy-Parameter (Fit-Ergebnis):

A = 2.353230 ± 0.010373

B = 8640.20 ± 1189.54

Fehler der Brechungsindices:

λ (nm)           n                   Δn

706.54   2.393306803   ±0.000861054

667.82   2.397717820   ±0.000862949

587.56   2.412238138   ±0.000869235

501.57   2.436533183   ±0.000879910

492.19   2.440240066   ±0.000881556

447.15   2.448512544   ±0.000885246

438.79   2.461319579   ±0.000891006

Glas Bestimmen:

Abweichung (%) = |Bgemessen – Btabelle|Btabelle * 100

Python: Kalibrierkurve (auch im GitHub Repository):

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. MESSDATEN

# Wellenlängen der He-Linien in nm

lambda_nm = np.array([706.54, 667.82, 587.56, 501.57, 492.19, 447.15, 438.79])

# Gemessene Ablenkwinkel (bereits gemittelt aus Links/Rechts)

delta_min = np.array([46.8542, 47.0375, 47.5875, 48.5167, 48.6583, 48.9958, 49.4917])

# 2. PLOT DER KALIBRIERKURVE

plt.figure(figsize=(10, 6))

# Messpunkte

plt.scatter(lambda_nm, delta_min, color='blue', s=100, zorder=5, label='Messdaten')

# Verbindunglinie

plt.plot(lambda_nm, delta_min, 'b--', alpha=0.5)

# Achsenbeschriftung

plt.xlabel('Wellenlänge λ (nm)', fontsize=12)

plt.ylabel('Ablenkwinkel δmin (°)', fontsize=12)

plt.title('Kalibrierkurve: Ablenkwinkel gegen Wellenlänge', fontsize=14)

# Raster (0.5° Beschriftung, 10° Gitterlinien)

plt.grid(True, alpha=0.3, which='major')

plt.yticks(np.arange(46.5, 50.5, 0.5))

ax = plt.gca()

ax.yaxis.set_minor_locator(plt.MultipleLocator(0.1))

ax.grid(True, which='minor', alpha=0.15)

# Legende

plt.legend()

# Tight layout

plt.tight_layout()

# Speichern

plt.savefig('kalibrierkurve_delta_lambda.png', dpi=300)

print("\nBild gespeichert: kalibrierkurve_delta_lambda.png")

Python: Dispersionskurve & Cauchy (GitHub)

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import curve_fit

from matplotlib.ticker import MultipleLocator

# ================================

# 1. MESSWERTE

# ================================

lambda_nm = np.array([706.54, 667.82, 587.56, 501.57, 492.19, 447.15, 438.79])

n = np.array([2.393306803, 2.39771782, 2.412238138, 2.436533183, 2.440240066, 2.448512544, 2.461319579])

delta_deg = np.array([46.53333333, 46.7, 47.25, 48.175, 48.31666667, 48.63333333, 49.125])

gamma_deg = 59.9833

u_delta_deg = 1/60

u_gamma_deg = 1/60

# Startwerte Fit

p0 = [1.5, 5000]

# ================================

# 2. RADIANT

# ================================

deg_to_rad = np.pi / 180

delta = delta_deg * deg_to_rad

gamma = gamma_deg * deg_to_rad

u_delta = u_delta_deg * deg_to_rad

u_gamma = u_gamma_deg * deg_to_rad

# ================================

# 3. FEHLER BERECHNEN

# ================================

term_delta = (1/np.tan((delta + gamma)/2) - 1/np.tan(gamma/2)) * u_delta

term_gamma = (1/np.tan((delta + gamma)/2)) * u_gamma

rel_error = np.sqrt(term_delta**2 + term_gamma**2)

n_error = rel_error * n

# ================================

# 4. CAUCHY-FUNKTION + FIT

# ================================

def cauchy(lambda_nm, A, B):

return A * (1 + B / (lambda_nm**2))

popt, pcov = curve_fit(cauchy, lambda_nm, n, p0=p0)

A, B = popt

# ================================

# 5. UNSICHERHEITEN FIT

# ================================

errors = np.sqrt(np.diag(pcov))

dA, dB = errors

t = 2.365  # ca. 95% Konfidenz

A_err_95 = t * dA

B_err_95 = t * dB

# ================================

# 6. PLOT

# ================================

plt.figure()

ax = plt.gca()

# Raster

ax.yaxis.set_major_locator(MultipleLocator(0.01))

ax.yaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(0.002))

ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(50))

ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(10))

ax.grid(which='major', linestyle='-', linewidth=1)

ax.grid(which='minor', linestyle='--', linewidth=0.4)

# Messwerte

plt.errorbar(lambda_nm, n, yerr=n_error,

fmt='o', capsize=5, markersize=3,

label="Messwerte")

# Fit

x_plot = np.linspace(min(lambda_nm), max(lambda_nm), 1000)

plt.plot(x_plot, cauchy(x_plot, A, B), label="Cauchy-Fit")

plt.xlabel("Wellenlänge (nm)")

plt.ylabel("Brechungsindex n")

plt.title("Dispersionskurve mit Fit")

plt.legend()

plt.savefig("dispersionskurve.png", dpi=600)

plt.show()

# ================================

# 7. AUSGABE MESSWERTE

# ================================

print("\n--- Messwerte ---")

print("λ (nm)        n            Δn")

for lam, ni, ei in zip(lambda_nm, n, n_error):

print(f"{lam:8.2f}   {ni:.9f}   ±{ei:.9f}")

# ================================

# 8. FITERGEBNISSE

# ================================

print("\n--- Cauchy-Fit Parameter ---")

print(f"A = {A:.6f} ± {A_err_95:.6f}")

print(f"B = {B:.2f} ± {B_err_95:.2f}")